Технические особенности системы теплого пола «ТЕПЛОЛЮКС MINI»

В системе «ТЕПЛОЛЮКС MINI» используются одножильные сверхтонкие нагревательные маты МН. Данные системы имеют в конструкции экранирующую оплетку, которая обеспечивает механическую и электрическую защиту, а также увеличивает термостойкость кабеля. При производстве нагревательных кабелей «ТЕПЛОЛЮКС MINI»  использованы материалы ведущих мировых производителей пластмасс.

Одножильный «ТЕПЛОЛЮКС MINI» (марка МН) это тонкий (диаметр 3 мм) нагревательный мат, который представляет собой нагревательный кабель, закрепленный на несущей стеклосетке шириной 50 см с постоянным шагом 5 см.

Нагревательные маты представляют собой готовую конструкцию, исключающую процедуру укладки и крепления нагревательного кабеля, поэтому их монтаж чрезвычайно прост. Мат можно легко разрезать на фрагменты (не нарушая целостности нагревательного кабеля), что позволяет разложить его на обогреваемой площади любой формы. Возможен монтаж даже на старую плитку.

Нагревательные маты идеально подходят для помещений с небольшими подогреваемыми площадями – кухонь, ванных и туалетных комнат.

Двойная изоляция и экранирующая оплетка кабелей, выполненные в заводских условиях на самом современном европейском оборудовании, позволяет использовать теплые полы «ТЕПЛОЛЮКС MINI» в помещениях любой влажности.

Отличием системы одножильного теплого пола «ТЕПЛОЛЮКС MINI»  от двухжильной системы «ТЕПЛОЛЮКС TROPIX»  является особенность монтажа. По качеству и сроку эксплуатации у двухжильных и одножильных сверхтонких нагревательных матов различий нет!

Монтаж системы теплого пола «ТЕПЛОЛЮКС MINI»

Для монтажа системы необходимо:

1. Подготовить в стене место для установки терморегулятора.

2. Проштробить в стене канавки для электропроводки, монтажных концов нагревательного мата и трубки для датчика температуры.

3. Подготовить в полу канавку 20*20 мм для датчика температуры с соединительным проводом, который укладывается в гофрированной трубке.

4. Подготовить поверхность пола (выровнять, очистить от мусора).

5. Поместить датчик температуры в трубку, входящую в комплект. Датчик должен располагаться внутри трубки вблизи ее конца, его соединительный провод должен выходить с другого конца трубки. Конец трубки с датчиком, оканчивающийся в полу, необходимо надежно заглушить для предотвращения попадания внутрь цементного раствора.

6. Заполнить канавку раствором для крепления плитки или зацементировать.

7. Отметить на полу место расположения датчика.

8. Подготовленную поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Дать поверхности высохнуть.

9. Уложить нагревательный мат, подклеивая его к поверхности за счет клейкости нижней стороны сетки. Проследить, чтобы место расположения датчика температуры оказалось на равном расстоянии между витками нагревательного кабеля.

10. Вывести монтажные концы нагревательного мата к месту расположения терморегулятора через канавки, подготовленные в стене.

11. Нанести на эскиз плана помещения схему расположения всех частей теплого пола.

12. Залить нагревательный мат слоем раствора для крепления плитки толщиной 5-8мм и дать ему высохнуть в соответствии с инструкцией по приготовлению и применению используемой плиточной смеси.

13. Измерить сопротивление нагревательного мата и датчика. Их значения должны соответствовать паспортным данным.

14. В соответствии с паспортами произвести подключение к терморегулятору нагревательного мата, датчика температуры; подключить к терморегулятору электропитание, произвести заземление.

15. Заделайте раствором канавку на стене, в которой подведены провода питания и гофрированная трубка с датчиком температуры.

16. Уложите керамическую плитку, используя вновь приготовленный клеевой раствор.

17. После полного высыхания раствора для крепления плитки теплый пол Теплолюкс готов к работе.